[image: image16.emf]
ИНСТРУКЦИЯ по установке и настройке

ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

uaLock Pro
(модификация с электрозащелкой, 2 считывателями, сетевым адаптером)
[image: image1.png]KOHTPOJIL AOCTYNA
Yuer paGouero spemenn





[image: image2.jpg]J gFXH OTPEVLD,.












[image: image3.jpg]uagocko)




Компания Технотрейд
www.ualock.kiev.ua
Тел. +38(044) 492-7954

Комплект поставки.

· Контроллер управления – 1 шт.
· Проксимити считыватель – 2 шт.
· Электрозащелка – 1 шт.
· Сетевой адаптер – 1 шт.
· Проксимити карты – 20 шт.
· Программное обеспечение uaLock.
Дополнительно.

· Кабель для com-порта (соединение контроллера и ПК)- 1 шт.

· Информационный 4-х жильный кабель (соединение считывателей и контроллера) – 10 м.

· 2-х жильный кабель (соединение контроллера с замком).

НАЗНАЧЕНИЕ

Система контроля  и управления доступом uaLock Pro предназначена для создания однодверной двусторонней или же двухдверной односторонней системы контроля доступа, на базе бесконтактной технологии Рroximity карт, с возможностью подключения к персональному компьютеру для контроля происходящих событий со стороны оператора.

Система uaLock Pro удобна в использовании на предприятиях с количеством сотрудников до 1600 человек (количество сотрудников, которым разрешен доступ в отдельное контролируемое помещение). 

Система контроля доступа устанавливается на входные двери контролируемого помещения, а контроллер управления через com-порт подключается к компьютеру. При этом для нормального функционирования системы подключение к компьютеру не является обязательным, так как решения о доступе принимается на уровне контроллеров, которые хранят разрешенные коды карточек доступа. Подключение к ПК обязательно при первоначальной установке системы для настройки списка доступа сотрудников и других параметров. В дальнейшем система контроля доступа uaLock Pro способна автономно записывать все происходящие события в энергонезависимую память контроллера (память на последние 5016 событий). Отображение всех происходящих событий на мониторе оператора происходит в реальном времени, или же по запросу оператора. 

События, которые записываются:
- вход/выход с уточнением кода карточки и временем возникновения события;
- срабатывание звуковой индикации в случае открытия двери;
- нажатие кнопки для открытия двери.

uaLock Pro управляет одним исполнительным устройством (электромагнитный замок, электромеханический замок, электрозащелка). Возможно подключение второго исполнительного устройства (опционально). В качестве ключевого элемента доступа используются проксимити карты стандарта Em-Marine. В энергонезависимой памяти контроллера может храниться до 1603 карт. Добавление/ удаление карт осуществляется с помощью программного обеспечения ПО uaLock.

КРАТКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
При поднесении проксимити карты к считывателю, установленному в удобном месте при входе в контролируемое помещение, происходит считывание кода карты (дальность считывания до 12 см). В дальнейшем код карты передается контроллеру управления, при этом если в энергонезависимой памяти контроллера прописан этот код, происходит подача сигнала на исполнительный элемент (электрозащелку), также информация о данном событии записывается в энергонезависимую память контроллера и передается на монитор оператора. Электрозащелка  разблокируется (происходит  подача питания на электрозащелку), разрешая проход в помещение. Для открытия двери с внутренней стороны помещения устанавливается второй считыватель, или же кнопка открытия двери. Для принудительного закрывания двери может использоваться доводчик двери.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ
[image: image4.png]



Электрозащелка монтируется вместо ответной части механического замка. Используется в случаях, когда дверь уже имеет установленный механический замок. Разнообразие конструкций планок электрозащелки позволяет подобрать их практически под любые механические замки. Электрозащелка блокирует язычок механического замка. Для использования защелки в системе контроля доступа необходимо блокировать возможность открывания двери снаружи при нажатии ручки замка. При этом можно оставить возможность открывания двери изнутри помещения простым нажатием ручки замка.
Схема подключения электрозащелки к контроллеру управления
Соединение электрозащелки с контроллером производить с помощью 2- х жильного провода (сечение не менее 0,5 мм).
[image: image5.png]



.


[image: image6]
Где:

1     - электрозащелка (электромеханический замок);

2     - источник питания;
S1   - геркон с нормальноразомкнутым контактом;
SB1- кнопка открытия двери;
SB2- кнопка аварийного открытия двери.
УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
1. Установка внешнего считывателя.
[image: image13.wmf]
Подключение считывателя производится следующим образом:

· осторожно снимите крышку считывателя;

· при необходимости звуковой индикации считывателя необходимо установить джампер;

· подключить провода согласно таблицы 1;
· закрыть крышку считывателя;

· прикрутить считыватель 2 саморезами в удобном месте.

Для подключения использовать 4-х жильный информационный кабель.

[image: image14.jpg]




[image: image7]
	Контроллер управления
	Считыватель

	+12V
	12V (4)

	RDx
	TXD (1)

	LEDx
	LED (2)

	GND
	GND (3)


Таблица 1.
Соединенный и закрытый  крышкой считыватель рекомендуется прикрепить на высоте удобной для поднесения проксимити карты. Кабель с проводами разместить в недоступном месте, чтобы избежать несанкционированного снятия информации. Расстояние между считывателями должно быть не менее 50см, несоблюдение этого условия может привести к уменьшению расстояния считывания, и иногда ошибочного считывания. Расстояние от контроллера управления не должна превышать 25м.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (Сетевой адаптер 12В, 1,5А)
Подключение питания к контроллеру и электрозащелке может производится  без соблюдения полярности. Постоянное напряжение не должно превышать 15V, переменное 12V.
[image: image15.emf]


УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ

Для подсоединения элементов к контроллеру управления снятие крышки не является обязательным, т.к. все клеммы находятся снаружи.
Контроллер управления рекомендуется устанавливать возле сотрудника охраны, таким образом, чтобы он мог видеть индикацию работы контроллера и мог слышать звуковую сигнализацию. При подключении контроллера к персональному компьютеру это условие не есть обязательным. Расстояние от контроллера до ПК не должно превышать 30м.

[image: image8.png]



[image: image9.png]g@
i

N8

AN

R

dlidng JLwan






Подключение к клеммам:
· производится подключение считывателей по схеме которая указана выше, необходимо отметить то, что конфигурация считывателей (вход, выход) производится с помощью программного обеспечения при подключении к ПК;

· relay1 подключение 1-2 зажима этой группы необходимо для подключения электромагнитного замка (пара нормально замкнутая), 2-3 для подключения электромеханического замка (пара нормально разомкнутая). (подключение relay2 аналогично relay1- для второго исполнительного элемента); 

· подключение питания производится  любым образом (без соблюдения полярности). Постоянное напряжение не должно превышать 15V, переменное 12V. Питание системы контроля доступа рекомендуется проводить от источника бесперебойного питания.
· [image: image10.wmf]подключение к паре зажимов gerk1 производится через геркон, который  в нормальном состоянии разомкнут. Если данная возможность контроллера не используется эта пара должна быть замкнутой. (подключение gerk2 аналогично gerk1); (желтый провод на контроллере).
· к паре зажимов but1 подключается кнопка (не фиксированная),  удержание кнопки не является обязательным (подключение but2 аналогично but1);   

· к паре зажимов bfix1 подключается кнопка (фиксированная). Используется в экстренных случаях (подключение bfix2 аналогично bfix1);

· к паре зажимов buzext можна подключить внешний бузер;
· подключение к паре зажимов rxd і txd производится к COM-порту персонального компьютера 2 и 3 контакт соответственно, или к разъему COM на плате.


[image: image11]

Подключение контроллера управления к компьютеру через COM- порт производиться после подсоединения всех элементов системы и установленном программном обеспечении.
Инструкцию по установке программного обеспечения и настройке контроллера управления 

смотреть в файле user_guide.pdf.
ИНДИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
При включении питания (при условии правильного подключения) на считывателях начинает мигать светодиод красным цветом. Если на контроллере управления установлено правильное время, то контроллер мигает красным цветом. 
При поднесении любой карточки к считывателю подается звуковой сигнал (при установленном джемпере на считывателе), светодиод горит зеленым цветом. Если конкретному пользователю разрешен проход, то на контроллере управления включается светодиод зеленого цвета и горит, пока подается сигнал на исполнительное устройство. 
При открытом входе (при подключении геркона) отсчитывается время, что установлено в контроллере, если в это время не была нажата кнопка,  поднесена карточка с разрешенным на это время проходом, или не были закрыты двери, сработает звуковая сигнализация. Исполнение одной из выше перечисленных условий приводит к обнулению счетчика разрешенного прохода.
 Во время выполнения какой-либо операции со стороны администратора на контроллере горит светодиод зеленого цвета, а на считывателях – красного цвета. В этом состоянии, контроллер управления не реагирует ни на какие действия. 
Если красный светодиод на контроллере не мигает красным цветом необходимо или установить время на контроллере управления, или, если это сделать не удалось и после выключения питания время снова сбивается, необходимо заменить батарейку.


По всем техническим вопросам обращайтесь по телефону +38(044) 492-7954             [image: image12.jpg]uagocko)




Все работы необходимо производить при выключенном питании.





Считыватель1




















1        2       3      4





�








